# Glossar zum elektrischen Feld

Lehrkraftfassung mit Erklärungen und Formeln · Physik Leistungsfach

Die Fachbegriffe folgen den Themen des Unterrichts. Formeln, Einheiten und Gültigkeitsbedingungen ergänzen die Definitionen.

# 1  Ladungen und elektrische Kräfte

Kompetenz 1

| Fachbegriff | Erklärung | Formel und Hinweise |
| --- | --- | --- |
| 01 Elektrische Ladung | Eigenschaft von Teilchen und Körpern. Es gibt positive und negative Ladungen. Ein Körper ist elektrisch neutral, wenn sich seine positiven und negativen Ladungen ausgleichen. | Q=n· e Formelzeichen Q oder q; Einheit Coulomb (C). n ist eine ganze Zahl. |
| 02 Elementarladung | Kleinster frei auftretender Ladungsbetrag. Ein Proton trägt die Ladung +e, ein Elektron die Ladung −e. | e=1,602·10−19 C Gerundeter Wert. |
| 03 Punktladung | Modell eines geladenen Körpers, dessen räumliche Ausdehnung gegenüber den betrachteten Abständen vernachlässigt wird. | Der Abstand r wird zur Punktladung gemessen. |
| 04 Elektrische Kraft | Kraft, die ein elektrisches Feld auf eine Ladung ausübt. Zwei ruhende geladene Körper üben gleich große, entgegengesetzt gerichtete Kräfte aufeinander aus. | F12=−F21 Elektrostatische Kraft; Einheit Newton (N). |
| 05 Anziehung | Ungleichnamige Ladungen ziehen sich an. Die Kräfte zeigen auf den jeweils anderen Körper zu. | Q1Q2<0 Positive und negative Ladung. |
| 06 Abstoßung | Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Die Kräfte zeigen vom jeweils anderen Körper weg. | Q1Q2>0 Zwei positive oder zwei negative Ladungen. |
| 07 Coulombsches Gesetz | Beschreibt den Kraftbetrag zwischen zwei Punktladungen im Vakuum. Er wächst mit den Ladungsbeträgen und nimmt mit dem Quadrat des Abstands ab. | F=14πε0¦Q1Q2¦r2 r: Abstand der Ladungen. In Luft näherungsweise gültig. Doppelter Abstand: ein Viertel der Kraft. |

Beträge von Kräften sind positiv. Die Richtung folgt aus den Vorzeichen der Ladungen.

# 2  Struktur elektrischer Felder

Kompetenz 2

| Fachbegriff | Erklärung | Formel und Hinweise |
| --- | --- | --- |
| 08 Elektrisches Feld | Jedem Ort wird eine elektrische Feldstärke zugeordnet. Das Feld beschreibt, welche elektrische Kraft dort auf eine Ladung wirkt. | E=E(r) Vektorfeld: Betrag und Richtung hängen vom Ort ab. |
| 09 Feldlinie | Gedachte Linie, deren Tangente die Feldrichtung angibt. Ihre Pfeilrichtung entspricht der Kraft auf eine positive Probeladung. Feldlinien schneiden sich nicht. | Eine höhere Feldliniendichte veranschaulicht ein stärkeres Feld; Feldlinien sind keine Teilchenbahnen. |
| 10 Homogenes Feld | Feld mit überall gleicher Feldstärke und gleicher Richtung. Seine Feldlinien verlaufen parallel und haben gleiche Abstände. | E=konstant Beispiel: Inneres eines idealen Plattenkondensators, fern von den Rändern. |
| 11 Radiales Feld einer Punktladung | Kugelsymmetrisches Feld. Feldlinien zeigen bei einer positiven Ladung radial nach außen, bei einer negativen radial nach innen. | E(r)=¦Q¦4πε0r2 Inhomogenes Feld; Formel für den Betrag im Vakuum. |
| 12 Elektrischer Dipol | Anordnung zweier gleich großer, entgegengesetzter Ladungen mit einem Abstand voneinander. Die Feldlinien verlaufen von der positiven zur negativen Ladung. | Q+=+Q, Q−=−Q Das Dipolfeld ist inhomogen und entsteht durch Überlagerung beider Einzelfelder. |
| 13 Quelle | Positive Ladung, von der elektrische Feldlinien ausgehen. | Feldlinien können auch aus dem Unendlichen kommen. |
| 14 Senke | Negative Ladung, an der elektrische Feldlinien enden. | Feldlinien können auch ins Unendliche laufen. |
| 15 Superposition | Überlagerungsprinzip: Die gesamte Feldstärke an einem Ort ist die vektorielle Summe der dortigen einzelnen Feldstärken. | Eges=E1+E2+⋯ Richtungen beachten; Feldbeträge allein dürfen im Allgemeinen nicht addiert werden. |

Skizzen eignen sich besonders für Feldlinien, homogenes Feld, Radialfeld und Dipolfeld.

# 3  Feldstärke und Materie im Feld

Kompetenzen 3 und 4

| Fachbegriff | Erklärung | Formel und Hinweise |
| --- | --- | --- |
| 16 Probeladung | Kleine Ladung, mit der ein Feld untersucht wird. Sie soll die Ladungsverteilung und damit das zu messende Feld möglichst wenig verändern. | q>0 oder q<0 Für die Definition der Feldrichtung denkt man sich eine positive Probeladung. |
| 17 Elektrische Feldstärke | Elektrische Kraft pro Ladung. Sie ist eine Eigenschaft des Feldes und hängt bei unverändertem Feld nicht von der Probeladung ab. | E=Felq Fel=qE [E]=NC=Vm Für q < 0 wirken Kraft und Feld in entgegengesetzte Richtungen. |
| 18 Kraftmessung im elektrischen Feld | Eine kleine geladene Kugel wird an einem isolierenden Faden zwischen Kondensatorplatten aufgehängt. Man misst ihre Auslenkung bei verschiedenen bekannten Ladungen am gleichen Ort. | Fel=mgtanα Fel∝ q (q>0) Waagerechtes Feld, Gleichgewicht; α zur Vertikalen. Die Steigung im F-q-Diagramm ist E. |
| 19 Elektrischer Leiter | Stoff mit frei beweglichen Ladungsträgern. Im elektrostatischen Gleichgewicht ist das Innere eines Leiters feldfrei; überschüssige Ladung sitzt auf seiner Oberfläche. | Einnen=0 Der gesamte Leiter hat dann dasselbe Potential. |
| 20 Isolator | Stoff, in dem Ladungsträger weitgehend gebunden sind. Ladungen können nicht wie in einem Leiter frei durch den Körper wandern. | Auch Isolatoren können auf ein elektrisches Feld durch Polarisation reagieren. |
| 21 Influenz | Umverteilung frei beweglicher Ladungen in einem Leiter durch ein äußeres elektrisches Feld. Es entstehen Bereiche mit entgegengesetzten Oberflächenladungen. | Ohne Erdung oder Ladungsübertragung bleibt die Gesamtladung eines isolierten, zunächst neutralen Leiters null. |
| 22 Polarisation | Verschiebung gebundener positiver und negativer Ladungen gegeneinander oder Ausrichtung vorhandener molekularer Dipole in einem Isolator. | Es entstehen gebundene Polarisationsladungen. Ihr Feld wirkt dem angelegten Feld im Dielektrikum entgegen. |

Beim Messversuch müssen andere Kräfte, insbesondere die Gewichtskraft, berücksichtigt werden.

# 4  Potential und Spannung

Kompetenz 9

| Fachbegriff | Erklärung | Formel und Hinweise |
| --- | --- | --- |
| 23 Elektrische potentielle Energie | Energie einer Ladung aufgrund ihrer Lage im elektrischen Feld. Ihr Wert hängt vom gewählten Nullniveau ab; Energieänderungen sind eindeutig. | Epot=qφ Δ Epot=qΔφ Einheit Joule (J). q bleibt bei der Ortsänderung konstant. |
| 24 Elektrisches Potential | Potentielle Energie pro Ladung an einem Ort. Das Potential ist eine skalare Größe und wird relativ zu einem gewählten Bezugspunkt angegeben. | φ=Epotq φ(r)=Q4πε0r Einheit Volt (V). Zweite Formel: Punktladung, Nullpotential im Unendlichen. |
| 25 Elektrische Spannung | Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten. Sie gibt an, wie viel Energie pro Ladung beim Weg zwischen diesen Punkten übertragen werden kann. | UAB=φA−φB 1 V=1 J/C Hier gilt durchgehend diese Vorzeichenkonvention für U_AB. |
| 26 Äquipotentiallinie und Äquipotentialfläche | Verbindung von Orten mit gleichem Potential. Elektrische Feldlinien stehen senkrecht auf Äquipotentialflächen. Entlang einer solchen Fläche verrichtet die Feldkraft keine Arbeit. | φ=konstant UAB=0 Homogenes Feld: parallele Ebenen. Dipolfeld: gekrümmte Flächen; die Mittelsenkrechtenebene hat bei ±Q das Potential null. |
| 27 Elektrische Arbeit | Arbeit der Feldkraft beim Verschieben einer Ladung von A nach B. Sie entspricht der Abnahme ihrer elektrischen potentiellen Energie. | WA→ B=qUAB WA→ B=−Δ Epot Positive Arbeit der Feldkraft erhöht bei freier Bewegung die kinetische Energie. |
| 28 Feldstärke und Potentialgefälle | Das elektrische Feld zeigt in Richtung abnehmenden Potentials. Im homogenen Feld ist der Betrag der Spannung proportional zum Abstand in Feldrichtung. | E=¦UAB¦d Δφ=−EΔ s d: Abstand entlang des Feldes. Δs wird positiv in Feldrichtung gezählt. |

Feldstärke E und Energie E_pot sind verschiedene Größen. Die Indizes kennzeichnen hier die Energien.

# 5  Kondensator und Energiespeicherung

Kompetenzen 5 bis 7

| Fachbegriff | Erklärung | Formel und Hinweise |
| --- | --- | --- |
| 29 Kondensator | Bauteil aus zwei gegeneinander isolierten Leitern. Bei der Ladungstrennung tragen sie die Ladungen +Q und −Q; zwischen ihnen entsteht eine Spannung. | Q=CU Q bezeichnet den positiven Betrag der Ladung auf einer Platte. |
| 30 Plattenkondensator | Kondensator mit zwei parallelen leitenden Platten. Im Inneren ist das Feld näherungsweise homogen, wenn der Plattenabstand klein gegenüber den Plattenabmessungen ist. | E=Ud C=ε0εrAd A: Fläche einer Platte; d: Abstand; U: Spannungsbetrag. Randfelder werden vernachlässigt. |
| 31 Kapazität | Maß dafür, wie viel Ladung ein Kondensator pro angelegter Spannung speichert. Sie hängt von Geometrie und Material zwischen den Leitern ab. | C=QU 1 F=1 C/V Einheit Farad (F). Größere Fläche erhöht C; größerer Plattenabstand verkleinert C. |
| 32 Permittivität des Vakuums | Elektrische Feldkonstante. Sie tritt unter anderem im Coulombschen Gesetz und in der Kapazität eines Plattenkondensators auf. | ε0≈8,854·10−12 Fm Formelzeichen ε₀. Gerundeter Wert. |
| 33 Relative Permittivität | Dimensionslose Materialgröße. Sie beschreibt bei vollständiger Füllung, um welchen Faktor die Kapazität gegenüber dem Vakuum vergrößert wird. | εr=CCVakuum Im Vakuum εᵣ = 1, in Luft näherungsweise 1. Für übliche Dielektrika in der Elektrostatik größer als 1. |
| 34 Dielektrikum | Isolierender Stoff zwischen den Kondensatorplatten. Durch Polarisation erhöht er die Kapazität. Die Wirkung auf Spannung und Feld hängt von der Verbindung zur Spannungsquelle ab. | C↑ bei Einbringen Bei angeschlossener Quelle: U konstant, Q steigt. Beim isolierten Kondensator: Q konstant, U und E sinken. |
| 35 Energie des Kondensators | Beim Aufladen wird Arbeit geleistet und Energie im elektrischen Feld gespeichert. Diese Energie kann beim Entladen abgegeben werden. | EKond=12CU2 EKond=Q22C=12QU Einheit Joule (J). Gültig für eine konstante Kapazität; ein Kondensator ist ein Energiespeicher. |

Ideales Modell: parallele Platten und ein homogenes, lineares Dielektrikum, das den Zwischenraum vollständig füllt.

# 6  Aufladen und Entladen

Kompetenz 8

| Fachbegriff | Erklärung | Formel und Hinweise |
| --- | --- | --- |
| 36 Elektrische Stromstärke | Ladungsmenge, die pro Zeit einen Leiterquerschnitt passiert. Beim Kondensator entspricht sie der zeitlichen Änderung der Ladung auf der betrachteten Platte. | I=dQdt I=CdUCdt Einheit Ampere (A). Die zweite Formel gilt bei konstanter Kapazität und zur Ladung passender Stromrichtung. |
| 37 Ohmscher Widerstand | Bauteil beziehungsweise Größe, die den Strom begrenzt. Beim Laden und Entladen beeinflusst der Widerstand, wie schnell sich die Kondensatorspannung ändert. | R=URI [R]=Ω Größeres R: kleinerer Anfangsstrom und langsamerer Verlauf. |
| 38 RC Schaltung | Schaltung mit Widerstand R und Kondensator C. Beim Laden teilt sich die konstante Quellenspannung auf Widerstand und Kondensator auf. | U0=RI+UC Die folgenden Formeln gelten für ideale Bauteile mit konstanten R und C. |
| 39 Aufladevorgang | Ein zunächst ungeladener Kondensator wird über R an die Spannung U₀ gelegt. U_C steigt von 0 auf U₀; der Ladestrom fällt von U₀/R auf 0. | UC(t)=U0(1−e−t/τ) I(t)=U0Re−t/τ Die Grenzwerte werden nur asymptotisch erreicht. |
| 40 Entladevorgang | Ein auf U₀ geladener Kondensator wird bei abgetrennter Quelle über R entladen. Spannung und Strombetrag fallen exponentiell gegen null. | UC(t)=U0e−t/τ I(t)=−U0Re−t/τ Das Minuszeichen gilt, wenn die positive Stromrichtung wie beim Aufladen gewählt wird. |
| 41 Zeitkonstante | Charakteristische Zeit der RC Schaltung. Nach einer Zeitkonstante sind beim Laden etwa 63 % der Endspannung erreicht; beim Entladen bleiben etwa 37 % übrig. | τ=RC [τ]=s Größeres R oder C verlangsamt den Vorgang. Nach 5τ ist er praktisch abgeschlossen (> 99 % geladen). |
| 42 Exponential­funktion | Funktion, bei der in gleichen Zeitabschnitten derselbe Anteil einer Größe abnimmt. Bei der RC Schaltung beschreibt sie den Strom und den verbleibenden Spannungsunterschied zum Endwert. | f(t)=f(0)e−t/τ e ≈ 2,718 ist hier die Eulersche Zahl, nicht die Elementarladung. |
| 43 U t Diagramm und I t Diagramm | Zeitdiagramme von Spannung und Strom. Die Steigung des U_C-t-Graphen ist proportional zum Strom; die vorzeichenbehaftete Fläche unter dem I-t-Graphen ist die Ladungsänderung. | I=CdUCdt Δ Q=∫t1t2I(t) dt Laden: U_C steigt immer flacher. Entladen: U_C fällt immer flacher; I ist bei obiger Zählrichtung negativ. |

U₀ bezeichnet beim Laden die konstante Quellenspannung, beim Entladen die Anfangsspannung des Kondensators.

# 7  Elektrisches Feld und Gravitationsfeld

Kompetenz 10

| Fachbegriff | Erklärung | Formel und Hinweise |
| --- | --- | --- |
| 44 Gravitationsfeld | Feld, in dem eine Masse eine Gravitationskraft erfährt. Seine Feldlinien zeigen die Richtung der Kraft auf eine positive Probemasse. | FG=mg Massen ziehen sich im hier betrachteten klassischen Modell immer an. |
| 45 Gravitationsfeldstärke | Gravitationskraft pro Probemasse. Sie entspricht der Fallbeschleunigung am betrachteten Ort. | g=FGm [g]=Nkg=ms2 Nahe der Erdoberfläche beträgt g ungefähr 9,81 m/s². |
| 46 Newtonsches Gravitationsgesetz | Beschreibt den Betrag der Anziehungskraft zwischen Punktmassen. Für kugelsymmetrische Körper gilt es außerhalb ebenfalls mit dem Abstand der Mittelpunkte. | FG=Gm1m2r2 G: Gravitationskonstante. Wie die Coulombkraft nimmt die Kraft mit 1/r² ab. |
| 47 Ladung und Masse als Feldquellen | Ladungen erzeugen elektrische Felder, Massen Gravitationsfelder. Ladungen können positiv oder negativ sein; im Schulmodell sind Massen positiv. | Fel=qE FG=mg Elektrisch: Anziehung und Abstoßung. Gravitation: Anziehung. Beide Felder überlagern sich vektoriell. |
| 48 Homogene Felder im Vergleich | In beiden homogenen Feldern wirkt auf einen gegebenen Probekörper eine konstante Kraft. Das Plattenfeld und das erdnahe Schwerefeld sind begrenzte Näherungen. | E=konstant g=konstant Elektrische Beschleunigung hängt von q/m ab; die Fallbeschleunigung ist unabhängig von der Probemasse. |
| 49 Radiale Felder im Vergleich | Punktladungen und Punktmassen erzeugen kugelsymmetrische Felder. Die Feldstärken nehmen mit dem Quadrat des Abstands ab. | E=¦Q¦4πε0r2 g=GMr2 Elektrisches Feld: nach außen oder innen. Gravitationsfeld: stets zur erzeugenden Masse M hin. |

Die Vergleiche beziehen sich auf Elektrostatik und Newtonsche Gravitation.

# 8  Bewegung geladener Teilchen

Kompetenz 11

| Fachbegriff | Erklärung | Formel und Hinweise |
| --- | --- | --- |
| 50 Newtonsches Grundgesetz | Die resultierende Kraft verursacht eine Beschleunigung. Wirkt nur die elektrische Kraft, ist die Beschleunigung im homogenen Feld konstant. | ma=Fres a=qmE Die elektrische Beschleunigung hängt vom Verhältnis q/m ab. |
| 51 Bewegung parallel zum Feld | Bei Anfangsgeschwindigkeit entlang der Feldachse bleibt die Bahn geradlinig. Je nach Ladungsvorzeichen und Bewegungsrichtung wird das Teilchen schneller oder langsamer und kann umkehren. | a=qEm v(t)=v0+at s(t)=s0+v0t+12at2 Die s-Achse zeigt in Feldrichtung; q und v₀ werden mit Vorzeichen eingesetzt. |
| 52 Bewegung senkrecht zum Feld | Bei Eintritt quer zum Feld bleibt die Geschwindigkeitskomponente in Eintrittsrichtung konstant. In Feldrichtung wird das Teilchen gleichmäßig beschleunigt. | x=v0t y=qE2mt2 vx=v0, vy=qEm t Start im Ursprung; x quer zum Feld, y in Feldrichtung; anfänglich v_y = 0. |
| 53 Parabelbahn und Ablenkung | Aus gleichförmiger Bewegung quer zum Feld und gleichmäßig beschleunigter Bewegung in Feldrichtung entsteht innerhalb des Feldes eine Parabel. | y(x)=qE2mv02x2 y(L)=qEL22mv02 L: Länge des Feldbereichs in x-Richtung. Nach dem Feld folgt ohne weitere Kräfte eine gerade Bahn entlang der Austrittstangente. |
| 54 Kinetische Energie | Energie eines Teilchens aufgrund seiner Bewegung. Der Geschwindigkeitsbetrag enthält bei zweidimensionaler Bewegung beide Komponenten. | Ekin=12mv2 v2=vx2+vy2 Einheit Joule (J). Formel gilt für Geschwindigkeiten deutlich unterhalb der Lichtgeschwindigkeit. |
| 55 Energieerhaltung | Wenn nur die elektrostatische Kraft Arbeit verrichtet, bleibt die Summe aus kinetischer und elektrischer potentieller Energie konstant. | Ekin+Epot=konstant Δ Ekin=qUAB Bei positiver Arbeit des Feldes sinkt die potentielle Energie und die kinetische Energie steigt. |
| 56 Beschleunigungs­spannung | Spannungsbetrag U_B, den ein Teilchen in beschleunigender Richtung durchläuft. Aus der Ruhe gewinnt es die kinetische Energie ¦q¦U_B. | 12mv2=¦q¦UB v=2¦q¦UBm Voraussetzungen: Start aus der Ruhe, keine Energieverluste und nichtrelativistische Bewegung. |
| 57 Elektronenvolt | Energieeinheit für Teilchen. Ein Elektron gewinnt bei einer beschleunigenden Spannung von 1 V die Energie 1 eV. | 1 eV=1,602·10−19 J Elektronenvolt ist eine Energieeinheit, keine Einheit der Spannung. |

Modellannahmen: homogenes Feld, keine Stöße; Gewichtskraft und andere Kräfte werden vernachlässigt.